teste.py

import time

import paho.mqtt.client as mqtt

import serial

# ==========================================

# 1. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

# ==========================================

PORTA_SERIAL = 'COM2'              # Ajustar conforme a porta do Arduino do aluno

BAUD_RATE = 9600

BROKER_MQTT = 'broker.hivemq.com'

PORTA_MQTT = 1883                  # Porta padrão para MQTT estável no Python

TOPICO = 'gerry_sanchez_led_exclusivo/arduino'

# ==========================================

# 2. CONEXÃO HARDWARE (ARDUINO)

# ==========================================

try:

arduino = serial.Serial(PORTA_SERIAL, BAUD_RATE, timeout=1)

time.sleep(2) # Tempo necessário para o Arduino reiniciar após abrir a serial

print(f"[HARDWARE] Conectado com sucesso na porta {PORTA_SERIAL}!")

except Exception as e:

print(f"[ERRO HARDWARE] Falha ao conectar na {PORTA_SERIAL}: {e}")

exit()

# ==========================================

# 3. FUNÇÕES DE CALLBACK DO MQTT

# ==========================================

# Executada automaticamente quando o Python conecta ao Broker

def ao_conectar(client, userdata, flags, razão_retorno, properties=None):

if razão_retorno == 0:

print("\n" + "="*40)

print(" [MQTT] CONECTADO COM SUCESSO AO BROKER! ")

print("="*40)

# É vital se inscrever no tópico LOGO APÓS a conexão ser estabelecida

client.subscribe(TOPICO)

print(f"[MQTT] Inscrito com sucesso no tópico: {TOPICO}")

print("[STATUS] Aguardando comandos vindos do site HiveMQ...")

else:

print(f"[ERRO MQTT] Falha na conexão. Código de retorno: {razão_retorno}")

# Executada automaticamente toda vez que chega uma mensagem no tópico inscrito

def ao_receber_mensagem(client, userdata, msg):

# Decodifica os bytes recebidos para texto limpo

comando = msg.payload.decode('utf-8').strip()

if not comando:

return

print(f"\n[NUVEM] Mensagem recebida no tópico: '{comando}'")

# Validação do comando antes de enviar para o hardware

if comando == '1':

arduino.write(b'1')

print("[HARDWARE] Comando enviado ao Arduino: LIGAR LED")

elif comando == '0':

arduino.write(b'0')

print("[HARDWARE] Comando enviado ao Arduino: DESLIGAR LED")

else:

print(f"[AVISO] Comando inválido ('{comando}'). Use apenas '1' ou '0'.")

# ==========================================

# 4. INICIALIZAÇÃO DO CLIENTE MQTT (Paho v2.x)

# ==========================================

# ATENÇÃO PROFESSOR: É aqui que resolvemos o travamento da biblioteca v2.x!

# Usamos explicitamente o padrão 'VERSION2' exigido pelas versões recentes do Python.

cliente = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

# Vincula as funções de controle criadas acima aos eventos da biblioteca

cliente.on_connect = ao_conectar

cliente.on_message = ao_receber_mensagem

print(f"[STATUS] Tentando conectar ao broker em {BROKER_MQTT}:{PORTA_MQTT}...")

cliente.connect(BROKER_MQTT, PORTA_MQTT, 60)

# Inicia o loop infinito que escuta a rede em segundo plano

try:

cliente.loop_forever()

except KeyboardInterrupt:

print("\n[STATUS] Encerrando o programa pelo usuário...")

arduino.close()

print("[STATUS] Porta serial fechada com segurança.")

Em uma janela Anônima Crt + Shift + N

https://www.hivemq.com/demos/websocket-client/

Host: broker.hivemq.com

Código para o Arduino

const int LED_PIN = 13; // Usando o LED nativo da placa ou um LED na porta 13

void setup() {

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

Serial.begin(9600); // Inicializa a comunicação serial a 9600 bps

}

void loop() {

// Verifica se chegou algum dado do Python via USB

if (Serial.available() > 0) {

char comando = Serial.read(); // Lê o caractere enviado

if (comando == '1') {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Liga o LED

}

else if (comando == '0') {

digitalWrite(LED_PIN, LOW);  // Desliga o LED

}

}

}